Автомобільні дороги

МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВІДПОЧИНКУ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Загальні вимоги проектування

ГБН В.2.3-37641918-549:201Х

(проект, перша редакція)

Київ

Міністерство інфраструктури України

201Х

|  | ПЕРЕДМОВА |
| --- | --- |
| 1 РОЗРОБЛЕНО: | Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДП "ДерждорНДІ") |
| РОЗРОБНИКИ: | А. Безуглий, канд. екон. наук; Т. Бондар; В. Вирожемський, канд. техн. наук; В. Нагайчук, канд. техн. наук; В. Резник, канд. техн. наук; С. Рибальченко, (науковий керівник) |
| 2 ВНЕСЕНО: | Державне агентство автомобільних доріг України |
| 3 ПОГОДЖЕНО | Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, Лист від __________ року №________ Міністерство екології та природних ресурсів України, Лист від __________ року №________ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Лист від __________ року № ________ Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Лист від __________ року №________ Державна санітарно-епідеміологічна служба України Лист від __________ року №________ |
| 4 ЗАТВЕРДЖЕНО: | Наказ Міністерства інфраструктури від № |
| НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: | з |
| 5 НА ЗАМІНУ: | ГБН В.2.3-218-549:2010 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Майданчики для короткочасної стоянки транспортних засобів і відпочинку. Загальні вимоги проектування» |

Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору)

ЗМІСТ

|  |  | С. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сфера застосування …………………………………………………….. | 1 |
| 2 | Нормативні посилання …………………………………………………. | 1 |
| 3 | Терміни та визначення понять……………………… ……..………….. | 4 |
| 4 | Познаки та скорочення ……..………………………………………….. | 6 |
| 5 | Класифікація та складові елементи місць відпочинку………………… | 7 |
| 6 | Загальні вимоги проектування ……………………….………………… | 8 |
|  | 6.1 Вимоги щодо призначення місць відпочинку………….…………. | 8 |
|  | 6.2 Вимоги щодо розміщення місць відпочинку……………………… | 8 |
|  | 6.3 Вимоги щодо стоянок ДТЗ…………………….…………………… | 11 |
|  | 6.4 Вимоги щодо зон відпочинку…………………….………………… | 13 |
|  | 6.5 Вимоги щодо інформаційного забезпечення…………………….… | 18 |
| 6 | Вимоги щодо безпеки та охорони навколишнього природного середовища……………………..……………………….……………….. | 20 |
|  | 6.1 Вимоги щодо безпеки .………………………………………..……. | 20 |
|  | 6.2 Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища .. | 20 |
| Додаток А |  |  |
|  | Приклади компонування інформаційних щитів………………………. | 23 |
| Додаток Б |  |  |
|  | Бібліографія ………………………………………………..…………… | 25 |

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВІДПОЧИНКУ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПРОЕКТУВАННЯ

Автомобильные дороги
Площадки для стоянки транспортных средств и

отдыха участников дорожного движения

Общие условия проектирования

Automobile roads
Parking places and recreational areas for road users
General terms of design

Чинні від 201_______

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  - Ці галузеві будівельні норми (далі – норми) встановлюють загальні вимоги до проектування майданчиків для стоянки транспортних засобів і відпочинку  учасників дорожнього руху (далі – місць відпочинку) та їх інженерного, архітектурного та побутового облаштування, які є складовими  автомобільних доріг загального користування (далі – автомобільних доріг) і розташовані у межах смуги відведення автомобільної дороги.

  - Ці норми застосовують при розробленні проектної документації на будівництво та ремонт автомобільних доріг, заходів з організації дорожнього руху, а також експлуатаційному утриманні автомобільних доріг у частині облаштування місць відпочинку.

- НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи:

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

НПАОП 40.1-1.32-01Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

«Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць», затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.05.019-2005 Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

ГБН В.2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування

ГБН В.2.3-37641918-555:2016 Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в одному рівні. Проектування

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування

ДСТУ 2587-2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми виділення

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 8606-1:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1. Основні положення

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Огородження сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Розділ 2. Передавання електроенергії. Розділ 6. Електричне освітлення

- ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подані терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять, які встановлені в:

- [1]: автомобільна дорога, архітектурне облаштування, земляне полотно, інженерне облаштування, об’єкти дорожнього сервісу, смуга відведення, споруди дорожнього водовідводу;

- [9]: велосипед, газон, дорожньо-транспортна пригода, маневрування (маневр), мотоцикл, мопед, острівець безпеки, пішохідна доріжка, тротуар, населений пункт, учасник дорожнього руху;

- ДБН Б.2.2-5:2011: квіткарки, вазони, обладнання для паркування велосипедів, трельяж, шпалера;

- ДБН В.2.2-9-2009: пандус;

- ДБН В.2.2-17: інвалід, маломобільні групи населення (МГН); доступні для МГН будинки і споруди;

- ДБН В.2.3-4: відстань видимості, габарити транспортного засобу, зона транспортної розв'язки, навколишнє середовище, проектування доріг, проміле, смуга безпеки, смуга укріплена, транспортна розв’язка;

- ДСТУ 2935: знак дорожній, розмітка дорожня, організація дорожнього руху, пригода дорожньо-транспортна, стоянка;

- ДСТУ 2984: дорожній транспортний засіб;

- ДСТУ 7173: захисні ділянки лісів, смуга відведення земель придорожнього лісового насадження;

- ДСТУ Б А.1.1-100: з’єднувальний з’їзд/в’їзд, інтенсивність руху, крива у плані, майданчик відпочинку, перехідно-швидкісна смуга, похил повздовжній, похил поперечний, проїзна частина, розв’язка транспортна, система водовідвідна, стінка підпірна;

- Державних санітарних нормах та правилах утримання територій населених місць: контейнер для зберігання побутових відходів (далі - контейнер);

- ГБН В.2.3-37641918-555: динамічний габарит поперечний, радіус повороту розрахункового транспортного засобу мінімальний, розрахунковий транспортний засіб;

- [14]: ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) земельних ділянок.

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять:

    - автотурист

Особа, яка подорожує на дорожніх транспортних засобах автомобільними дорогами

    - елемент

Складова частина будь-чого, у цих нормах: інженерний, архітектурний або побутовий компонент місця відпочинку, наприклад: павільйон, туалет, пішохідна доріжка, двері, умивальник, ручка, поручень тощо

    - зелені насадження загального користування

Деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження, які знаходяться на території місць відпочинку і мають вільний доступ для відпочинку

    - зона відпочинку

Земельна ділянка з зеленими насадженнями загального користування, призначена для організованого відпочинку учасників дорожнього руху облаштована елементами інженерного, санітарного, архітектурного і побутового облаштування призначеними для їх обслуговування

    - інформаційне забезпечення

Система надання інформації учасникам дорожнього руху щодо напрямку руху до об’єктів на мережі доріг держави та за її межами. Створюється за допомогою встановлених на місцях відпочинку інформаційно-вказівних знаків згідно з ДСТУ 4100 та додаткових (за потреби) інформаційних щитів

    - відпочинок учасника дорожнього руху

Відпочинок за межами дорожніх транспортних засобів і земляного полотна автомобільної дороги

    - туристичні маршрути

Задіяні для руху автотуристів автомобільні дороги або ділянки доріг, які встановлені в порядку, визначеному згідно з [2].

- ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих нормах використано такі познаки та скорочення:

Д г      - динамічний габарит поперечний (динамічний габарит)

ДТЗ – дорожній транспортний засіб;

ДТП – дорожньо-транспортна пригода;

ЛЕП – лінії електропередач;

МГН – маломобільні групи населення;

ОВНС –  оцінка впливу на навколишнє середовище;

РТЗ – розрахунковий транспортний засіб.

- КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ

  - У залежності від розташування місць відпочинку їх класифікують за типами:

- міжміські, які розташовані за межами міської смуги;

- приоб'єктні, які розташовані на відстані до 1 км або поряд з територією визначних історико-культурних, природних та інших об’єктів, де зупиняються учасники дорожнього руху.

  - Місця відпочинку мають:

- майданчики для стоянки ДТЗ (далі – стоянки);

- з’єднувальні з’їзди/в’їзди до дороги;

- зону відпочинку для учасників руху;

- пішохідні доріжки з твердим покриттям до зони відпочинку та елементів її облаштування;

- щити-схеми інформаційного забезпечення водіїв ДТЗ;

- необхідні дорожні знаки, огородження та розмітку;

- зовнішнє стаціонарне електричне освітлення.

  - Геометричні параметри перехідно-швидкісних смуг до з’єднувальних з’їздів/в’їздів визначають згідно з ДБН В.2.3-4. Влаштування розмітки, дорожніх знаків, огородження дорожніх і напрямних пристроїв визначають згідно з вимогами національних стандартів ДСТУ 2587, ДСТУ 4100 та ДСТУ 2735.

  - На майданчику для стоянки рекомендується влаштувати зону для профілактичного обслуговування ДТЗ (місце для огляду ДТЗ, щити для регулювання фар тощо).

  - До складових елементів місць відпочинку відносяться передбачені  проектною документацією споруди, які визначають заходи щодо захисту від пожежі, небезпечних геологічних процесів і шкідливих експлуатаційних впливів (для відведення та очистки поверхневих вод, випарні басейни, протиерозійні, протизсувні тощо). Для збирання та відведення поверхневої води у місцях відпочинку рекомендується призначати закриті конструкції водовідведення, у тому числі обладнаних ефективними системами очищення від сміття, нафтопродуктів та наносів.

- ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПРОЕКТУВАННЯ

  - Вимоги щодо призначення місць відпочинку

    - У місцях відпочинку слід створювати умови для безпечного і комфортного відпочинку всім учасникам дорожнього руху, якими визначають комплекс відповідних заходів, у тому числі пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки згідно з нормами, правилами та національними стандартами, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення [3].

    - У місцях відпочинку не можна влаштовувати майданчики для проживання людей у вагончиках і палатках.

    - У місцях відпочинку не можна влаштовувати майданчики для зберігання дорожньо-будівельних матеріалів, матеріалів для зимового утримання автомобільних доріг, вугілля, дров тощо.

    - При проектуванні елементів місць відпочинку потрібно врахувати вимоги щодо вільного пересування та доступності будинків і споруд для інвалідів та інших маломобільних груп населення.

  - Вимоги щодо розміщення місць відпочинку

    - Відстань між місцями відпочинку приймають: на дорогах І – ІІ категорій –  від 15 км до 20 км для кожного напрямку руху; ІІІ – ІV категорій – від 20 км до 30 км.

    - При виборі місця відпочинку слід враховувати: захищеність його від сильних вітрів, рельєф місцевості, наявність мальовничого пейзажу тощо. Також потрібно враховувати вимоги законодавства до окремих земель:

а) територій та  об’єктів природно-заповідного фонду - згідно з [4];

б) зон округу санітарної охорони – згідно з [5];

в) зон санітарної охорони водних об’єктів – згідно з [6];

г) лісів I категорії - згідно з [7];

д) земель сільськогосподарського та історико-культурного призначення – згідно з [8].

    - У випадку, якщо місце відпочинку знаходиться в зоні охорони пам’яток, проектні рішення щодо його розміщення слід погоджувати з уповноваженим органом державної влади у сфері охорони культурної спадщини.

    - Місце розміщення стоянки і зони відпочинку визначають з урахуванням існуючого радіаційного фону на відповідність вимогам ДСП 6.177-2005-09-02 та ДГН 6.6.1-6.5.001.

    - Місце відпочинку не можна розміщувати на ділянці автомобільної дороги,  яка є місцем концентрації ДТП.

    - При визначенні місця відпочинку рекомендується враховувати наявність необладнаних місць стихійного відпочинку учасників дорожнього руху.

    - Не можна розміщувати місця відпочинку та перехідно-швидкісні смуги руху, які влаштовані на підходах до їх з’єднувальних з’їздів/в’їздів:

а) ближче ніж 150 м від зони транспортних розв'язок (за відсутності перехідно-швидкісних смуг);

б) ближче ніж 25 м від зони транспортної розв’язки (за наявності перехідно-швидкісних смуг);

в) ближче ніж 100 м від мостів, які не є елементами транспортної розв’язки в різних рівнях;

г) ближче ніж 100 м від залізничних переїздів;

д) на перехідно-швидкісних смугах;

е) на пішохідних (тротуарах) і велосипедних доріжках;

ж) на зупинках маршрутного транспорту;

з) на ділянках доріг з похилом понад 40 ‰;

і) у місцях, де коефіцієнт безпеки менше ніж 0,8 або коефіцієнт аварійності більше ніж 20;

к) на ділянках з радіусом кривої у поздовжньому профілі менше нормативного для даної категорії.

    - Місця відпочинку на автомобільних дорогах слід розміщувати за межами земляного полотна та на відстані від проїзної частини дороги, яка забезпечує відстань видимості у плані та поздовжньому профілі згідно з ДСТУ 3587.

    - Місця відпочинку визначають відповідно до вимог ДСП 173 щодо санітарно-захисних зон для будь-яких підприємств, які становлять підвищену екологічну небезпеку.

    - Міжміські місця відпочинку призначають окремо на виїзді з міста (розташовують ближче до міста) і на в’їзді у місто (розташовують далі від міста). Відстань між цими місцями відпочинку на автомобільній дорозі слід приймати не менше ніж 300 м. З’єднувальні з’їзди/в’їзди від автомобільної дороги до місця відпочинку виконують з перехідно - швидкісними смугами згідно з ДБН В.2.3-4.

    - Рекомендується розташовувати міжміські місця відпочинку на межі обслуговування регіональними службами автомобільних доріг для кожного напрямку окремо.

    - Місця відпочинку, як правило, визначають за наявності поблизу пунктів громадського харчування та магазинів з великим асортиментом продукції (продукти, напої, товари особистої гігієни тощо), пунктів технічного обслуговування ДТЗ, автозаправних та автозаправних газових накопичувальних станцій. Мінімальні відстані від місць відпочинку до автозаправних станцій (автозаправних комплексів) визначають згідно з табл. 7.9* ДБН 360** та табл. 4 НАПБ Б.05.019.

    - Не можна розміщувати місця відпочинку в межах охоронних зон магістральних трубопроводів. Охороні зони цих трубопроводів визначають згідно з СНиП 2.05.06.

    - З’єднувальні з’їзди/в’їзди від автомобільної дороги до стоянки ДТЗ у разі  перехрещення з повітряними ЛЕП виконують згідно з ПУЕ. Не можна розміщувати місця відпочинку в межах санітарно-захисних зон ЛЕП.

Санітарно-захисні зони ЛЕП з напругою більше ніж 1,0 КВ визначають земельною ділянкою, яка обмежена вертикальними площинами з обох боків від крайніх проводів при не відхиленому їх  положенні.

Межі санітарно-захисних зон магістральних повітряних ЛЕП становлять для ЛЕП з напругою 330 КВ в кожну сторону по 20 м, для 500 КВ – 30 м, для 750 КВ – 40 м і 1150 КВ – 55 м відповідно.

    - Охороні зони підземних кабельних ЛЕП згідно з ПУЕ визначають земельною ділянкою, обмеженою вертикальними площинами з обох боків, на відстані 1 м від крайніх кабелів.

    - Найменшу відстань від межі місця відпочинку до опори/щогли ЛЕП, телеграфних та телефонних ліній, а також антен мобільного та радіотрансляційного зв’язку визначають згідно з ПУЕ рівною висоті опори/щогли плюс 5 метрів.

    - Не можна прокладати підземні інженерні комунікації у межах місця відпочинку (крім місць перетину ліній дорожнього технологічного зв’язку та стаціонарного електричного освітлення дороги).

  - Вимоги щодо стоянок ДТЗ

    - Конфігурацію та розміри стоянок ДТЗ і з’єднувальних з’їздів/в’їздів до них визначають з урахуванням розташування певної кількості розрахункових ДТЗ за їх видами і габаритами, мінімального радіусу повороту РТЗ та його динамічного габариту Д г для здійснення маневрів згідно з  ГБН В.2.3-37641918-555.

Розміри стоянок визначають розрахунком, але не менше ніж на 20 розрахункових ДТЗ для автомобільних доріг І категорії, 15 розрахункових ДТЗ – ІІ категорії, 10 розрахункових ДТЗ – ІІІ категорії та 5 розрахункових ДТЗ – ІV категорії відповідно.

    - Конструкцію дорожнього одягу на стоянках ДТЗ визначають за розрахунками згідно з розділом 8 ДБН В.2.3-4. На цих стоянках рекомендується влаштовувати жорсткий дорожній одяг згідно з ГБН В.2.3-37641918-557.

    - У місцях відпочинку для забезпечення безпеки дорожнього руху потрібно передбачити комплекс заходів з його організації. На автомобільних дорогах І – ІІІ категорій стоянки ДТЗ  відокремлюють від проїзної частини острівцем безпеки завширшки не менше ніж 2,7 м. У стислих умовах допускається зменшення ширини острівця безпеки із встановленням дорожнього огородження за умови, якщо лицьова сторона огородження, з боку автомобільної дороги, встановлена на рівні зовнішньої крайки укріпленої або зупиночної (за її наявності) смуги, смуги безпеки або на рівні лицьової грані бортового каменю. При розміщенні майданчика на мінімальній відстані від автомобільної дороги потрібно влаштовувати розділювальний острівець, обладнаний згідно з ДСТУ Б В.2.3-9.

    - Дорожнє огородження на узбіччі з’єднувальних з’їздів/в’їздів  встановлюють при висоті насипу більше ніж 2 м. Стояки дорожнього огородження  розміщують на відстані не менше ніж 0,75 м від брівки земляного полотна.

    - Стоянки слід розділити на дві частини - для легкових та вантажних автомобілів. При складанні плану великих стоянок ДТЗ (понад 25 автопоїздів) рекомендується призначити окремі зони для автопоїздів, вантажних та легкових автомобілів. Замовник у технічному завданні на проектування місця відпочинку зазначає ці вимоги, а також необхідність влаштування зони для профілактичного обслуговування ДТЗ з урахуванням існуючих пунктів технічного обслуговування ДТЗ на автомобільній дорозі.

    - У зоні для легкових автомобілів за потреби визначають окреме місце для автомобілів з причепами та майданчик для мотоциклів, моторолерів, мопедів, а також майданчик з обладнанням для паркування велосипедів з встановленням відповідних табличок згідно з ДСТУ 4100.

    - У зоні для паркування легкових автомобілів визначають місце для паркування ДТЗ, якими керують інваліди, в обсязі не менше ніж 10 % місць для паркування (але не менше одного місця). Розміри місця для паркування ДТЗ, якими керують інваліди, повинні бути не менше ніж 5,0 м х 3,5 м.

    - Поздовжній похил з’єднувальних з’їздів/в’їздів повинен бути не більше ніж 40 ‰.

    - Найменший радіус кривих у плані на з’єднувальних з’їздах/в’їздах, для місць відпочинку, має бути: для доріг I - II категорій – не менше ніж 25 м, доріг III категорії – 20 м,  доріг IV і V категорій – 15 м відповідно. При розрахунку на регулярний рух автопоїздів (від 5 % у складі потоку, але не менше ніж 5 авт./добу) радіуси на з’єднувальних з’їздах/в’їздах збільшують до 30 м.

    - Між опорами освітлення, пішохідними доріжками та тротуарами, що розміщені на узбіччі, і проїзною частиною  влаштовують дорожнє огородження першого типу відповідно до ДСТУ 2735.

    - На ділянках доріг вздовж з’їздів/в’їздів до місць відпочинку та на підходах до них по всій довжині перехідно-швидкісних смуг, влаштовують стаціонарне електричне освітлення згідно з ДБН В.2.3-4.

    - Середня горизонтальна освітленість території майданчиків відпочинку повинна бути не менше ніж 6 лк. При проектуванні стаціонарного електричного освітлення перевагу надавати енергозберігаючим технологіям.

  - Вимоги щодо зон відпочинку

    - Зони відпочинку облаштовують інженерними та архітектурними спорудами,  спорудами побутового призначення з урахуванням потреб маломобільних груп населення, і мають наступні елементи:

- пішохідні доріжки та тротуари (далі – пішохідні доріжки);

- павільйони, бесідки, навіси, ротонди тощо (далі - павільйони);

- місця харчування зі столами та лавками;

- захищене джерело питної води;

- туалет або вбиральня загального користування (далі – туалет);

- урни та/або контейнери для відходів;

- зелені насадження загального користування (трави, кущі, дерева,    трельяжі, шпалери тощо).

Територію зони відпочинку рекомендується облаштовувати умивальником та елементами архітектурного облаштування (квіткарками, вазонами тощо).

    - Пішохідні доріжки з твердим покриттям влаштовують у напрямку руху основних потоків відпочиваючих від стоянки ДТЗ до зони відпочинку та споруд побутового призначення.  Ширина пішохідної доріжки повинна бути не менше ніж 1,0 м. Ширину односмугової пішохідної доріжки, з урахуванням  забезпечення вільного пересування інвалідам та іншим маломобільним групам населення, призначають не менше ніж 1,5 м. Поздовжні похили пішохідних доріжок та тротуарів призначають не більше ніж 50 ‰.  При влаштуванні їх у затінених місцях допускається збільшувати поздовжній похил до 10 ‰ на протязі не більше 10 м. Поперечний похил шляху руху слід приймати в межах (10 – 20) ‰.

    - У місцях перепаду рівнів між горизонтальними ділянками пішохідних доріжок влаштовують сходи, які дублюються пандусами. Ширина маршу сходів, доступних МГН, повинна бути не менше ніж 1,35 м. Похил кожного маршу пандуса визначають не більше ніж  80 ‰, а його довжину визначають не більше ніж 10 м. Між ними влаштовують горизонтальні ділянки завдовжки не менше ніж 5 м. Сходи і пандуси облаштовують поручнями згідно з ДСТУ Б В.2.6-49 і ДСТУ Б В.2.6-75.

    - У разі проектування відкритих сходів на перепадах рельєфу висоту сходинок визначають не більше ніж 0,12 м, ширину – не менше ніж 0,36 м. Сходинки повинні мати похил від 10 ‰ до 20 ‰ у сторону сходинки, яка знаходиться вище. Після кожних 10 – 12 сходинок влаштовують майданчики довжиною не менше ніж 1,5 м. Усі сходинки у межах одного маршу влаштовують однаковими за шириною та висотою підйому.

    - Висота бортового каменю в місцях перетину пішохідних доріжок із проїзною частиною доріг і стоянки ДТЗ, а також перепад висот бордюрів, бортових каменів уздовж газонів і озеленених майданчиків, які прилягають до шляхів пішохідного руху, не повинні перевищувати 0,04 м.

    - Для покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів не можна застосовувати насипні або крупнозернисті матеріали, які перешкоджають пересуванню МГН на кріслах-колясках або з милицями. Вид покриття повинен мати шорстку поверхню і не допускати ковзання.

    - Слід застосовувати дверні ручки, запори, засувки та інші прилади відчинення і зачинення дверей, які мають форму, що дозволяє інвалідові керувати ними однією рукою і не потребує застосування надто великих зусиль або значних поворотів руки у зап'ясті. Рекомендується застосовувати П – подібні ручки.

    - Пішохідні доріжки слід влаштовувати на відстані не менше ніж 0,5 м  від ближнього краю бічних канав, підошви укосів насипів та виїмок, низових підпірних стін заввишки понад 1 м.

Вздовж пішохідних доріжок, які примикають до укосів насипів висотою більше ніж 2 м і низових підпірних стінок, встановлюють огородження перильного типу згідно з ДСТУ Б В.2.3-11.

    - Кількість та розміри павільйонів визначають з урахуванням кількості людей, які одночасно можуть знаходитися на майданчику з розрахунку 2 м2 на одну людину. Висоту накриття павільйонів влаштовують не менше ніж 2,1 м. Підлогу по всій площі павільйонів призначають з твердим покриттям - спеціальним або аналогічним покриттю пішохідної доріжки.

    - Проектом визначають облаштування павільйонів столами, лавками по довжині павільйону та урнами біля кожного павільйону. Біля столів, пристроїв та інших місць обслуговування передбачають вільний простір розмірами в плані не менше ніж 0,9 м х 1,5 м для забезпечення вільного пересування інвалідам та іншим маломобільним групам населення.

    - Окремо розташовані місця для відпочиваючих просто неба обладнують простими дерев’яними меблями (столом і лавкою), для чого допускається використання відрізків стовбурів дерев.

Усі дерев’яні конструкції та їх елементи  очищують від кори і сучків, обстругують до рівною гладкої поверхні без відщеплювань, задирок тощо. Висоту лавки для відпочинку дорослої людини приймають в межах від 0,42 м до 0,48 м від рівня покриття до площини сидіння.

    - Туалет розташовують на відстані не менше ніж 10 м від ближнього павільйону з навітряного боку. За відсутності прямої видимості туалету,  на початку пішохідної доріжки до нього, встановлюють покажчик з надписом "Туалет" або відповідну піктограму. На зовнішній стінці туалету (на дверях) наносять позначення чоловічого і жіночого відділення. Розміри кабін туалетів:

0,75 м х 1,1 м – у разі відсутності дверей;

0,85 м х 1,2 м – у разі відкривання дверей назовні;

0,85 м х 1,4 м – у разі відкривання дверей всередину.

    - У туалетах одну з кабін влаштовують універсальну для МГН згідно з ДБН В.2.2-17. Розміри в плані повинні бути шириною не менше ніж 1,65 м і глибиною - 1,8 м. Глибина простору для маневрування крісла-коляски перед дверима  повинна бути шириною не менше ніж 1,5 м та довжиною при відчиненні "від себе" не менше ніж 1,2 м, а при відчиненні "до себе" - не менше ніж 1,5 м.

У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць тощо.

    - Туалети рекомендується, а універсальну кабіну для МГН – потрібно, обладнати зливною чашею.

    - Для збирання рідких відходів (фекалій та помиїв) використовують локальні очисні споруди у складі септика об’ємом мінімум 1 м3 та фільтруючого колодязя. Локальні очисні споруди розташовують на відстані не менше ніж 50 м від захищеного джерела питної води  у бік зниження схилу місця відпочинку.

Допускається збирання рідких відходів у вигрібних ямах (вигребах). Вигріб влаштовують водонепроникним із щільно прилягаючою кришкою.

Покриття і ширина підходу до септиків та вигрібних ям розраховують на епізодичний проїзд спеціалізованого автотранспорту для вивозу рідких відходів.

    - Допускається влаштовувати мобільні туалети. Туалетну кабіну встановлюють на тверді види покриття.

Одна з мобільних туалетних кабін має бути доступна для інвалідів у кріслах-колясках згідно з ДБН В.2.2-17.

    - Проектні рішення щодо розмірів, розміщення і обладнання санітарно-гігієнічних споруд потрібні задовольняти санітарно-епідеміологічним вимогам зручності користування, прибирання та дезінфекції, запобігання розповсюдженню інфекції, неприємних запахів, надмірної вологості, паразитичної фауни і мікрофлори.

    - Територія навколо туалету має бути озелененою, а безпосередньо біля споруди асфальтованою або викладеною плиткою з похилом для відведення поверхневих вод.

    - Туалети повинні мати природне або/та електричне освітлення згідно з ДБН В.2.5-28.

    - Біля туалетів рекомендується влаштувати умивальники.

    - У разі можливості підключення до місцевих мереж водо-, тепло- та енергопостачання (особливо для приоб'єктних місць відпочинку на туристичних маршрутах), рекомендується влаштовувати теплі туалети зі стаціонарним електричним освітленням, роздягальнею і умивальниками з гарячою та холодною водою.

    - Якість питної води із джерел у місці відпочинку має відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171 і ДСТУ 7525. У разі можливості підключення до місцевих мереж водо-, тепло- та енергопостачання рекомендується подача води з місцевої мережі водопостачання, яка відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171 і ДСТУ 7525.

    - У разі подання питної води із джерел довільного виходу її на поверхню влаштовують каптажне приміщення або павільйон із забезпеченням відводу надлишку води.

    - Всі джерела питної води обладнують підходом і майданчиком з твердим покриттям.

    - Для збирання побутових відходів у зоні відпочинку встановлюють урни з розрахунку одна урна на 800 м2 площі цієї зони. Додатково, біля кожного павільйону, встановлюють урну місткістю не менше ніж 10 дм3. На приоб'єктних місцях відпочинку, на туристичних маршрутах і великих стоянках ДТЗ (більше 25 автопоїздів) потрібно влаштувати контейнерний майданчик з твердим покриттям і зручним під’їздом для сміттєвозу (наявність простору для розвороту 12 м х 12 м). Між контейнером і краєм майданчика розмір проходу визначають не менше ніж 1,0 м, між контейнерами – не менше ніж 0,35 м. Похил покриття майданчика для контейнерів має складати від 5 ‰  до 10 ‰  у бік проїзної частини. Сполучення майданчика зі стоянкою ДТЗ здійснюють в одному рівні.

    - Проектування зелених насаджень потрібно виконувати з урахуванням [16]. Вибір деревних порід, відстаней між деревами і кущами та найближчими інженерними спорудами (пішохідними доріжками, павільйонами, опорами освітлювання, стоянками ДТЗ тощо) визначають згідно з [10].

    - Зелені насадження не повинні виступати на пішохідні доріжки. Гілки зелених насаджень, якщо вони ростуть над пішохідною доріжкою, мають бути не нижче ніж 2 м від її поверхні.

    - Споруди побутового облаштування та інформаційні щити розміщають не ближче ніж 3 м від стовбура дерева, при цьому дерева мають бути з компактною кроною. Обладнання (інформаційні  щити, архітектурне обладнання тощо), розташоване на території або спорудах, виступаючі  елементи та частини будинків і споруд, а також зелені насадження не повинні скорочувати нормований простір для проходу, а  також проїзду та маневрування крісла-коляски.

    - Проектною документацією окремих квітників та клумб виконують креслення в масштабі 1:100 або 1:200 з вказівкою асортименту, кількості розсади за видами рослин та місць посадки рослин кожного виду.

  - Вимоги щодо інформаційного забезпечення

    - Під знаками 6.15, розташованими безпосередньо перед з’їздом  з дороги до  місця відпочинку, встановлюють табличку 7.19, на якій зазначається термін користування стоянкою, а на приоб'єктних місцях відпочинку, крім цього, табличку 7.5.4 згідно з ДСТУ 4100.

    - Інформаційні щити встановлюють згідно з [12]. У разі влаштування міжміського місця відпочинку біля в’їзду в місто  рекомендується встановлювати інформаційний щит "Схема проїзду по місту" або "Схема об’їзду міста".

    - У місцях відпочинку рекомендується встановлювати інформаційні щити "Визначні місця регіону" для обох напрямків дороги.

    - Місце встановлення інформаційних щитів визначають, виходячи з особливостей умов розміщення стоянки транспорту. Встановлюють інформаційні щити у разі виконання наступних вимог:

- щит не повинен обмежувати видимість на в'їзді на стоянку і виїзді з неї на дорогу;

- лицьова сторона щита не повинна бути видима водіям ДТЗ, які рухаються по дорозі.

    - На щитах "Схема проїзду по місту" та "Схема об’їзду міста" показують напрямок руху транзитного транспорту територією міста, а також основні магістральні вулиці, об'єкти сервісу, транспортні вузли (аеропорт, залізничний вокзал, автостанцію, річковий або морський вокзал) і визначні пам'ятки міста на шляху руху транзитного транспорту.

    - На щиті «Визначні міста регіону» зазначають історичні, культурні і природні пам'ятки, розташовані на відстані до 10 км від дороги. Історичні, культурні і природні пам'ятки, а також аеропорт, вокзал, автостанцію і річковий вокзал показують на щиті за допомогою умовних позначень, аналогічних зображенню їх на дорожніх знаках згідно з ДСТУ 4100. Щит «Визначні міста регіону» можна поєднати з щитами "Схема проїзду по місту" та "Схема об’їзду міста".

    - Місце відпочинку обладнують інформаційним щитом, який містить інформацію щодо її утримувача.

    - У разі влаштування на стоянці ДТЗ майданчика для профілактичного обслуговування автомобілів, на якому влаштовано естакаду або оглядову канаву, до знаків 5.38.1 і 6.15 потрібно додавати табличку 7.15 «Місце для огляду автомобілів».

    - У разі влаштування на стоянці ДТЗ місця для стоянки ДТЗ, якими керують інваліди, до знаку 5.38.1 потрібно додавати табличку 7.17 «Інваліди».

    - Місце відпочинку рекомендується обладнувати інформаційним щитом «Об’єкти сервісу» із вказівками телефонів і адрес найближчих  об'єктів дорожнього сервісу і позначати за формою і зображенням відповідних дорожніх знаків -  6.1 "Пункт першої медичної допомоги", 6.2 "Лікарня", 6.5 "Пункт технічного обслуговування", 6.6 "Пункт миття автомобілів", 6.10 "Пост ДАІ", 6.15 "Місце відпочинку", 6.16 "Готель або мотель", які позначають на щиті за формою і зображенням згідно з ДСТУ 4100. На інформаційному щиті рекомендується указувати час роботи об'єктів.

    - Інформаційні щити рекомендується встановлювати на початку пішохідної доріжки до зони відпочинку або на найближчому біля доріжки павільйоні.

- ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  - Вимоги щодо безпеки

    - При проектуванні місця відпочинку визначають заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, зокрема:

- територію місця відпочинку до початку будівництва по контуру розорюють смугою шириною від 1,8 м до 2,5 м;

- дерева та чагарник на території місця відпочинку очищують від сухих гілок;

- на стоянці ДТЗ і у зоні відпочинку розміщують транспаранти про заборону розведення вогню.

    - Проектною документацією визначають заходи щодо захисту від небезпечних геологічних процесів і шкідливих експлуатаційних впливів згідно з ДБН В.1.1-3, ДБН В.1.1-24 та ДБН В.1.1-25.

    - Природні схили місцевості місця відпочинку з ухилом більше ніж 1:1,5 підлягають перевірці на зсув і, за потреби, проектом визначають відповідні інженерні заходи.

    - Проектною документацією визначають заходи з пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001 і ДБН В.1.1-7.

    - У разі влаштування у зоні відпочинку місць для підігрівання та приготування їжі на відкритому вогні ці проектні рішення узгоджують з уповноваженим органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    - Електротехнічні пристрої місця відпочинку та елементів благоустрою повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32, ПУЭ, СНиП 3.05.06 і [11].

    - Рівень шуму, ультразвуку та інфразвуку повинні відповідати санітарним нормам згідно з ДСН 3.3.6.037.

  - Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища

    - При проектуванні місць відпочинку потрібно провести оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС), яку виконують у вигляді окремого розділу проектної документації згідно з ДБН А.2.2-1, ДБН А.2.2-3, ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5 та ГБН В.2.3-218-007 з урахуванням положень нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

    - У розділі ОВНС визначають існуючий стан навколишнього середовища території місця відпочинку, досліджують вплив запроектованої діяльності на навколишнє середовище та визначають комплекс природоохоронних заходів, необхідних для забезпечення екологічної та техногенної безпеки під час будівництва та експлуатації місця відпочинку згідно з ГБН В.2.3-218-007.

    - ОВНС виконують в обсязі, який визначає замовник, за погодженням з територіальними уповноваженими установами з охорони навколишнього середовища та державної санітарно-епідеміологічної служби.

    - При плануванні території міста відпочинку максимально використовують існуючі захисні ділянки лісів у смузі відведення земель придорожнього лісового насадження автомобільної дороги. При розробці заходів з влаштування  зелених насаджень у зоні відпочинку враховують положення організації господарської діяльності в межах лісових ділянок, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг згідно з ДСТУ 7173.

    - Під час проектування благоустрою території місць відпочинку слід дотримуватись протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого для життєдіяльності людині довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [2].

    - Проектом визначають обсяг робіт щодо знесення зелених насаджень та їх відтворення згідно з ГБН В.2.3-218-007.

    - Проектною документацією визначають умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель згідно з ДСТУ 7941, [13] і [14].

    - При проектуванні місць відпочинку передбачають найменше втручання в ландшафт місцевості. Для збереження зелених насаджень на місці відпочинку, у проектній документації визначають дотримання наступних вимог:

- не можна засипати ґрунтом чагарники та стовбури дерев;

- не можна виконувати зняття ґрунту над корінням дерев у межах крони;

- зрізання окремих гілок, за потреби, здійснюють біля стовбура;

- стоянку ДТЗ влаштовують на відстані не ближче, ніж 5 м від дерев.

    - Воду природних джерел повинно захищати від забруднювання згідно з ДСТУ 8606-1.

    - Система поверхневого водовідведення повинна забезпечувати неможливість виникнення застою води на території місця відпочинку. Споруди для відведення та очистки поверхневих вод виконують згідно з ГБН В.2.3-218-007 і [15].

    - У разі влаштування зони для профілактичного обслуговування ДТЗ в проекті визначають споруду для очистки поверхневих вод (тип, місце розташування, потужність тощо).

    - На стоянці встановлюють табличку з попередженням про заборону проведення робіт з технічного обслуговування, миття та очищення від бруду ДТЗ у непередбачених для цього містах.

    - На стоянці ДТЗ повинні знаходитись з вимкненим двигуном для чого до знаків 5.38 застосовують табличку 7.7 згідно з ДСТУ 4100.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПРИКЛАДИ КОМПОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЩИТІВ

Рисунок А.1 - Інформаційний щит «Об'єкти сервісу»

Рисунок А.2 - Інформаційний щит "Схема об'їзду міста"

ДОДАТОК Б

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005р № 2862-ІV

- Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95-ВР

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 № 4004-ХІІ

- Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.92         № 2456-ХІІ

- Закон України “Про курорти” від 05.10.2000 № 2026-ІІІ

- Водний кодекс України від 06.06.95 № 213/95-ВР

- Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-ХІІ

- Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ

- Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306

- Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджено наказом Мінбуду України від 10.04.2006 № 105, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. за № 880/12754

- Правила технічної експлуатації установок споживачів, затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017

- Р В.2.3-218-03449261-309-2004 Рекомендації по проектуванню та компонуванню індивідуальних дорожніх знаків

- Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затверджено наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № 1, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 р. за № 70/10350

- ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги

- СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений. (Санітарні норма та правила охорони поверхневих вод від забруднення)

- П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

- Типові вимоги (критерії) до спеціалізованих сервісних майданчиків Track Parking, затверджені Генеральною Дирекцією Європейської комісії з питань мобільності та транспорту від 18.10.2010

Код УКНД  93.080.99

Ключові слова: автомобільна дорога, майданчик, місце відпочинку, стоянка, зона відпочинку.

| Заступник директора з наукової роботи |  | А. Безуглий |
| --- | --- | --- |
| Науковий керівник, завідувач сектору сучасних технологій дорожніх робіт |  | С. Рибальченко |
| Відповідальний виконавець, молодший науковий співробітник |  | В. Зеленовський |